# NET-UART-9120 使用说明

版 本 ：1A http://wch.cn

# 1、概述

NET-UART-9120 为网络串口透传模块，可实现网络数据和串口数据的双向透明传输，具有 TCP CLIENT、TCP SERVER、UDP SERVER 、UDP CLIENT 4 种工作模式，串口波特率最高可支持到 921600bps，可通过上位机软件轻松配置，方便快捷

# 2、引脚说明

| RSTI | 输入 | 外部复位输入，低电平有效 |
| --- | --- | --- |
| RESET | 输入 | 恢复出厂设置，芯片上电检测，低电平有效 |
| RXD | 输入 | 异步串口的串行数据输入 |
| TXD | 输出 | 异步串口的串行数据输出 |
| RS485DIR | 输出 | RS485 串口收发方向控制引脚 |
| GND | 电源 | 公共接地端 |
| 3V3 | 电源 | 3.3V 电源输出端 |
| VIN | 电源 | 5V 电源输入端 |
| CFG0 | 输入 | 串口配置模式设置脚，内置上拉，检测到低电平时，进入串口配 置模式，高电平退出配置模式 |
| TCPCS | 输出 | TCP 客户端模式下，连接状态指示，低有效 |

3、应用框图及使用流程

MCU或其它串口设备

NET-UART-9120

串口	网口

计算机或服务器设备

使用流程如下：

- 模块上电，将模块通过网线与计算机相连（或者与计算机连接到同一局域网内）。

- 根据实际应用模式（工作模式，串口波特率等），通过上位机软件更改模块配置，配置方式详见下文。

- 配置完成后，在实际应用环境中，将串口连接好，即可实现串口与网络的双向透 明传输。

# 4、模块配置及工作模式说明

模块参数配置分为基础设置和端口配置两个部分，基础配置主要包括，设备名，网络

参数，串口协商认证功能，默认处于关闭状态，默认通过硬件 CFG0 脚进入串口设置模式， 开启后可以通过串口协商的方式进入串口设置模式；CH9120 支持 DHCP 和手动两种方式设置网络基础参数。

## TCP CLIENT 模式

MCU或其他串口设备

在 TCP CLIENT 模式，模块上电后，会主动连接 TCP SERVER 端，连接建立后，可实现网络数据和串口数据的双向透明传输。此模式下，TCP SERVER 的 IP 需对模块可见，可见的含义是指通过模块所在的 IP 可直接 PING 通服务器 IP(详见第四节)。TCP CLIENT 模式下，支持本地端口随机，支持通过域名访问远端服务器，芯片内部默认开启 TCP 底层 Keep alive 保活机制，防止设备掉线。TCP 客户端应用模型如下，适合于现场数据采集，上传服务器模式。

NET-UART- 9120

NET-UART- 9120

NET-UART- 9120

MCU或其他串口设备

MCU或其他串口设备

服务器

CH9120 应用框图

## TCP SERVER 模式

在 TCP SERVER 模式，模块上电后，会监听本地端口是否有客户端请求连接，连接建立后，可实现网络数据和串口数据的双向透明传输。此模式下，TCP CLIENT 的 IP 需对模块可见，可见的含义是指通过客户端 IP 可直接 PING 通模块 IP(详见第四节)。模块需要配置的网络参数有：工作模式、模块 IP、子网掩码、默认网关、模块端口。此模式下，只能支持一个 TCP 客户端连接。

## UDP CLIENT 模式

在 UDP CLIENT 模式，模块上电后，会把发往本地端口的数据（来自于目的 IP 和端口） 透明转发到模块串口，同理，发往模块串口的数据也会通过 UDP 方式转发至设定的目的 IP 和端口。此模式下，模块需要配置的网络参数有：工作模式、模块 IP、子网掩码、默认网关、模块端口、目的 IP、目的端口。

## UDP SERVER 模式

在 UDP SERVER 模式，接收发往本地 IP 和端口的所有数据并转发至串口，发往模块串口的数据也会通过 UDP 方式转发至与之通信的 UDP 的 IP 和端口。此模式下，模块需要配置的网络参数有：工作模式、模块 IP、子网掩码、默认网关、模块端口

## 配置软件使用说明及举例

配置软件完整使用流程如下：

    - 点击“搜索模块”，模块列表会显示出子网内模块；

    - 选择模块列表里面的模块，在左侧修改参数，然后点击“配置模块参数”；

    - 配置完成后，模块会重启，稍等一会，点击 “搜索模块”，找到模块，查看配置结果。

举例：CH9120 工作在 TCP 客户端模式，计算机上建立 TCP 服务器，通过 TCP 方式通信。

- 模块上电，通过网线与计算机直接相连（或者将模块和计算机接入到同一个局域网内）。

- 计算机端运行串口与 TCP/UDP 调试工具，创建 TCP 服务器。设置如下：

其中协议类型为 TCP SERVER，本地 IP 为 192.168.1.100，端口为 1000，当前连接状态：未连接。

- 运行 NetModuleConfig.exe 设置模块参数，操作如下： 单机搜索模块，找到设备。

双击搜索到的设备，获取参数。

根据实际需求修改模块参数，设置网络方式为 TCP CLIENT，目的 IP，目的端口与 TCP SERVER 的 IP 和端口一致：192.168.1.100:1000。根据需求修改波特率等参数。然后点击配置模块

- 此时计算机端串口调试软件显示 CH9120 模块客户端已连接，选好串口参数，打开串口即可进行数据收发测试。

# 5、常见问题及注意事项

  - 上位机软件搜索不到模块？

    - 检查一下模块与 PC 是否直连或在在同一子网内。比如当子网掩码为255.255.255.0 时，192.168.1.1 与 192.168.1.2 处于同一子网，而 192.168.1.1 与 192.168.2.1 则分别处于不同的子网内。

    - 检查一下网卡选择是否正确。这主要是针对多网卡 PC，比如笔记本一般有一个有线网卡和一个无线网卡，配置模块时，需要选择有线网卡而不是无线网卡。

  - 模块工作在 TCP CLIENT 模式无法与服务器建立连接？

- 检查一下模块目的端口和 IP 是否与服务器端口和 IP 相一致。

- 检查服务器端是否能够 PING 通客户端，如果无法 PING 通，查看 RJ45（网口） 是否异常， 检查二者是否在同一局域网内。

- 检查防火墙是否打开，此模式建议关闭防火墙，防止防火墙拦截模块的 TCP 连接请求。

  - 串口数据收发异常（无法收发数据或者数据出错）？

- TTL 版本模块串口电平 3.3V，可直接与单片机串口相连，切忌与 232 电平串口直接相连。

- 模块和单片机串口连接时需要交叉，即 TXD 接 RXD，RXD 接 TXD。

  - 如何运行 PING 程序，或判断 PING 是否成功？

以 WINDOWS 系统为例，以此点击“开始”“所有程序”“附件”“命令提示符”，然后输入“PING xxx.xxx.xxx.xxx ”, 此处 xxx.xxx.xxx.xxx为模块 IP。运行结果见下图：

（a）PING 成功	（b）PING 失败